# FITOM_X

MIDI メッセージ リファレンスマニュアル

本書は、FITOM_X が受信するMIDIメッセージの仕様をまとめたリファレンスマニュアルです。演奏データの作成、外部シーケンサーやDAWとの連携時にご参照ください。

対応状況の一覧は「MIDI インプリメンテーションチャート」を、内部の音色データ(バンク/プログラム)の作り方はプロファイル・音色データの設計資料を参照してください。

# 1. 概要

FITOM_X は 16 個の MIDI チャンネルを持ち、各チャンネルは独立して「メロディチャンネル(通常の音源チャンネル)」または「リズムチャンネル(パーカッション専用チャンネル)」のいずれかとして動作します。

General MIDI(GM)のようにチャンネル10が固定でドラム用というルールはなく、どのチャンネルもコントロールチェンジによって動的にメロディ/リズムを切り替えられます(詳細は「4.1 チャンネルの役割切替」参照)。

各チャンネルが実際にどの音源(チップ)・どの音色を鳴らすかは、バンクセレクト(CC#0・CC#32)とプログラムチェンジの組み合わせ、およびロードされているプロファイル(音色データ)の内容によって決まります。

# 2. チャンネルボイスメッセージ

## 2.1 ノートオン / ノートオフ

ノートナンバーは 0–127、ベロシティは 1–127 を受け付けます。ノートオンでベロシティ=0を送信した場合はノートオフとして扱われます(標準MIDI仕様通り)。

メロディチャンネルでは、同時に鳴らせるノート数はチャンネルごとに最大16ですが、実際の上限は使用中の音色が要求するデバイスの発音数によってさらに制限される場合があります。上限を超えた場合、最も古いノートなどが自動的に停止(ボイススティール)されて新しいノートに割り当てられます。

リズムチャンネルでは、ノートナンバーごとに個別の楽器(ドラム/パーカッション音)が独立して発音します(詳細は「5. リズムチャンネル」参照)。

## 2.2 バンクセレクト / プログラムチェンジ

音色の選択は、CC#0(バンクセレクトMSB)・CC#32(バンクセレクトLSB)・プログラムチェンジの3つの組み合わせで行います。CC#0の値によって、以下の3つの動作モードのいずれかになります。

### ① 通常モード(CC#0 = 0)

プロファイルに定義されたバンクから音色を選択する、標準的なモードです。

- CC#32(バンクセレクトLSB) : バンク番号

- プログラムチェンジ : バンク内のプログラム番号(0–127)

該当するバンク・プログラムが見つからない場合、直前まで使用していた音色が維持されます(無音にはなりません)。

### ② 直接デバイス選択モード(CC#0 = 1–111)

特定のチップ(音源デバイス)の音色バンクを直接指定するモードです。プロファイルの構成によらず、対応するチップが接続されていれば音色を鳴らすことができます。

- CC#0 : 対象チップの種別(下表「直接デバイス選択値 一覧」参照)

- CC#32 : そのチップ用バンクのインデックス番号

- プログラムチェンジ : バンク内のプログラム番号

### ③ チャンネル役割切替(CC#0 = 120 / 121)

CC#0 に 120(0x78)を送ると、そのチャンネルはリズムチャンネルに切り替わります。121(0x79)を送るとメロディチャンネルに戻ります。切替と同時にプログラム0番が選択された状態になります。詳細は「4.1 チャンネルの役割切替」を参照してください。

CC#0 = 112(0x70)は、内蔵リズム音源(ROM固定のドラム音を持つ一部チップ)専用バンクへのアクセスに使われる特別な値です。CC#32で対象チップ、プログラムチェンジで内蔵楽器の番号を指定します。対応するプロファイルが構成されている場合のみ使用できます。

### 直接デバイス選択値(CC#0)一覧

プロファイルに該当するチップが接続・構成されている場合のみ、実際に音が鳴ります。

| CC#0 値 | チップ系統 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 16 (0x10) | OPN | YM2203 等 |
| 17 (0x11) | OPN2 | YM2612 / YM2608 / YM2610 等 |
| 25 (0x19) | OPM | YM2151 等 |
| 26 (0x1A) | OPZ | YM2414 |
| 27 (0x1B) | OPZ2 | YM2424 |
| 32 (0x20) | OPL | YM3526 等 |
| 33 (0x21) | OPL2 | YM3812 |
| 34 (0x22) | OPL3(2オペレータモード) | YMF262 等の2opモード |
| 35 (0x23) | OPL内蔵リズム | OPL系チップの内蔵リズムチャンネル専用 |
| 40 (0x28) | OPLL | YM2413 等 |
| 41 (0x29) | OPLLP | YMF281 |
| 42 (0x2A) | OPLLX | YM2423 |
| 43 (0x2B) | VRC7 | FS1001 |
| 48 (0x30) | OPL3(4オペレータモード) | YMF262 等の4opモード |
| 64 (0x40) | SSG | YM2149 / AY-3-8910 等 |
| 65 (0x41) | EPSG | AY8930 |
| 66 (0x42) | DCSG | SN76489 |
| 67 (0x43) | SAA | SAA1099 |
| 72 (0x48) | SCC | SCC / SCCP |
| 81 (0x51) | ADPCM-B | YM2608 内蔵、その他ADPCM-B系 |
| 82 (0x52) | ADPCM-A | YM2610 内蔵 |
| 83 (0x53) | PCM-D8 | YMZ280 |
| 84 (0x54) | AWM | YMF278-AWM 等 |

上記以外の値は将来の拡張用に予約されているか、現時点では対応するチップがありません。

## 2.3 コントロールチェンジ 一覧

下表に記載のないコントロールチェンジ番号は、受信しても状態が変化しません。

| CC# | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | バンクセレクト MSB | 音色バンク選択、または直接デバイス選択、またはチャンネル役割切替(2.2節参照)。 |
| 1 | モジュレーション | ビブラート(ピッチLFO)のデプス。音色側でビブラート機能が有効になっている場合のみ効果があります。 |
| 2 | ブレスコントローラー | トレモロ(音量LFO)のデプス。CC#4と同一のパラメータを共有します。 |
| 4 | フットコントローラー | トレモロ(音量LFO)のデプス。CC#2と同一のパラメータを共有します。 |
| 5 | ポルタメントタイム | グライドの速さ。 |
| 6 | データエントリー MSB | RPN/NRPNで選択中のパラメータへ値を書き込みます(下位バイトはCC#38)。 |
| 7 | チャンネルボリューム | 0–127。チャンネル全体の音量。 |
| 10 | パン | 0–127(64が中央)。 |
| 11 | エクスプレッション | 0–127。演奏中の音量表現(ボリュームと独立して働きます)。 |
| 32 | バンクセレクト LSB | CC#0の値に応じて意味が変わります(2.2節参照)。 |
| 38 | データエントリー LSB | RPN/NRPNの値の下位バイト。 |
| 64 | サステイン(ダンパー)ペダル | 0–63でオフ、64–127でオン。オンの間、ノートオフを受けても発音を継続します。 |
| 65 | ポルタメント オン/オフ | 64以上でオン。 |
| 66 | ソステヌート | 0–63でオフ、64–127でオン。オンにした瞬間に発音中のノートのみを保持し、以降のノートオフでは消音しません。 |
| 68 | レガートフットスイッチ | 64以上でオン。 |
| 84 | ポルタメントコントロール | 次に来るノートオンのグライド元ノートナンバーを明示的に指定します(1回限り)。 |
| 98 | NRPN LSB |  |
| 99 | NRPN MSB |  |
| 100 | RPN LSB |  |
| 101 | RPN MSB | 127/127(RPN NULL)を送ると、RPN/NRPNの選択状態を解除します。 |
| 120 | オールサウンドオフ | サステインの状態に関わらず、そのチャンネルの発音を即座に停止します。 |
| 121 | リセットオールコントローラー | ボリューム・パン・ピッチベンド・サステイン・モジュレーション等を初期値に戻します(音色設定自体は変更されません)。 |
| 123 | オールノートオフ | そのチャンネルで発音中の全ノートを停止します。 |

## 2.4 ピッチベンド

14bit分解能のピッチベンドを受け付けます。ベンドの可変幅(センシティビティ)はRPN#0で半音単位で設定します(デフォルト:±2半音)。センシティビティの小数点以下(セント)成分は使用されません。

## 2.5 アフタータッチ

ポリフォニックキープレッシャー、チャンネルプレッシャーのいずれも受信しません(受信しても無視されます)。

# 3. RPN / NRPN

RPN・NRPNは、CC#100/101(RPN)またはCC#98/99(NRPN)でパラメータ番号を選択したのち、CC#6(データエントリーMSB)・CC#38(データエントリーLSB)で値を書き込みます。

## 3.1 RPN(レジスタードパラメータナンバー)

| RPN (MSB,LSB) | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0, 0 | ピッチベンドセンシティビティ | データエントリーMSBの値がそのまま半音数になります(0–127半音)。LSB(セント)は使用されません。 |
| 0, 1 | チャンネルファインチューニング | セント単位の微調整(14bit値、中央値でピッチ変化なし)。 |
| 0, 2 | チャンネルコースチューニング | 半音単位の粗調整(データエントリーMSBの値、中央値=64でピッチ変化なし)。 |
| 0, 5 | モジュレーションデプスレンジ | CC#1(モジュレーション)によるビブラートの最大デプスをセント単位で設定します(データエントリーMSBの値を使用)。 |
| 127, 127 | RPN NULL | RPN/NRPNの選択状態を解除します(以降のデータエントリーは無視されます)。 |

上記以外のRPN番号は受信しても無視されます。

## 3.2 NRPN(ノンレジスタードパラメータナンバー)

### メロディチャンネル共通

| NRPN (MSB,LSB) | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 96, 1 (0x60, 0x01) | 物理チャンネル固定 | データエントリーLSBの値(0–126)で、そのチャンネルが常に使用するデバイス側の発音チャンネルを固定します。127を指定すると自動割り当てに戻ります(初期値)。特殊な用途(外部シーケンサーとの連携等)向けの設定です。 |

### リズムチャンネル専用(GM2ドラムパート単位パラメータ)

リズムチャンネルでは、NRPNのLSBにノートナンバー(0–127)を指定することで、ドラム楽器ごとに個別のパラメータを調整できます(General MIDI 2 のDrum Instrument系NRPNに準拠)。

| NRPN MSB | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 24 (0x18) | ドラムインストゥルメントピッチ | 指定ノートの音程オフセット。データエントリーMSBの値-64が半音単位のオフセットになります(64=変化なし、範囲-64〜+63半音)。 |
| 26 (0x1A) | ドラムインストゥルメントレベル | 指定ノートのベロシティオフセット。データエントリーMSBの値-64がオフセットになります(64=変化なし)。 |
| 28 (0x1C) | ドラムインストゥルメントパン | 指定ノートのパンオフセット。データエントリーMSBの値-64がオフセットになります(64=変化なし)。 |

NRPN LSBには、調整したいドラム楽器のノートナンバーをそのまま指定します。

# 4. チャンネルの役割とリズムチャンネル

## 4.1 チャンネルの役割切替

各MIDIチャンネルは、以下のバンクセレクトMSB(CC#0)の特殊な値によって、メロディチャンネルとリズムチャンネルを動的に切り替えられます。

- CC#0 = 120(0x78) を送ると、そのチャンネルはリズムチャンネルになります。

- CC#0 = 121(0x79) を送ると、そのチャンネルはメロディチャンネルに戻ります。

切替が発生すると、それまで発音していたノートはすべて停止し、プログラム0番が選択された状態から始まります。切替前のボリューム・パン等の設定は引き継がれません。

この2つの値は役割切替専用として予約されているため、通常のバンク選択(2.2節①)や直接デバイス選択(同②)には使用できません。

## 4.2 リズムチャンネルの動作

リズムチャンネルでは、受信したノートナンバーごとに独立した楽器(ドラム/パーカッション音)が割り当てられます。どのノートナンバーにどの楽器が割り当てられるかは、プログラムチェンジで選択されるドラムキットの構成によって決まります。

リズムチャンネルは、メロディチャンネルと異なる以下の特性を持ちます。

- バンクセレクト(CC#0・CC#32)は使用しません。音色の切り替えはプログラムチェンジ(ドラムキットの選択)のみで行います。

- ボリューム(CC#7)は反映されますが、パン・エクスプレッション・ピッチベンド・サステイン・モジュレーション等のコントロールチェンジは反映されません。

- アフタータッチ、ポルタメント、レガート、ソステヌートは非対応です。

- 楽器によっては「ゲートタイム」が設定されている場合があり、その場合はノートオフを受信しても、設定された時間が経過するまで自動的には停止しません(ノートオフは無視されます)。ゲートタイムが設定されていない楽器は、通常通りノートオフで停止します。

- 一部のドラムキットでは、特定のノート同士が「チョークグループ」としてまとめられている場合があります。この場合、グループ内のいずれかのノートを鳴らすと、同じグループの他の発音中のノートは自動的に停止します(例:オープンハイハットを鳴らすとクローズドハイハットが止まる、等)。

楽器ごとの音程・ベロシティ・パンの微調整は、NRPN(3.2節「リズムチャンネル専用」)で行えます。

# 5. システムエクスクルーシブメッセージ

Universal Real Time SysEx(F0 7F <デバイスID> ...)のうち、以下のメッセージに対応しています。デバイスIDの値は判定されず、常に自分宛のメッセージとして扱われます。Universal Non-Real Time SysEx(F0 7E ...)、および他社製品のシステムエクスクルーシブメッセージには対応していません。

| メッセージ | 内容 |
| --- | --- |
| マスターボリューム F0 7F <dev> 04 01 ll mm F7 | システム全体の音量を設定します(mmの値、0–127、7bit精度で反映)。 |
| マスターファインチューニング F0 7F <dev> 04 03 ll mm F7 | システム全体のピッチを±100セントの範囲で微調整します(14bit値、中央値でピッチ変化なし)。 |
| マスターコースチューニング F0 7F <dev> 04 04 ll mm F7 | システム全体のピッチを半音単位で調整します(mmの値、中央値=64でピッチ変化なし、範囲±64半音)。 |
| スケール/オクターブチューニング(1byte形式) F0 7F <dev> 08 08 tt cc [12バイト] F7 | 12半音それぞれのチューニングオフセットを設定します(各1バイト、中央値=64でピッチ変化なし)。適用対象チャンネルの指定(チャンネルマスク)は読み飛ばされ、常に全チャンネルに適用されます。 |

上記以外のシステムエクスクルーシブメッセージは受信しても無視されます。

# 6. 対応していないメッセージ・既知の制限

以下のメッセージ・機能は、現在のバージョンでは対応していません。

- ポリフォニックキープレッシャー、チャンネルプレッシャー(アフタータッチ)

- オムニオン/オフ、モノ/ポリモード(CC#124–127)

- ローカルコントロール(CC#122)

- ソングポジションポインタ、ソングセレクト、チューンリクエスト

- MIDIスタート/コンティニュー/ストップ、システムリセット

- GM System On/Off、Identity Request等のUniversal Non-Real Time SysEx

- メーカー固有のシステムエクスクルーシブメッセージ

また、以下の点にご注意ください。

- ポルタメント/レガート関連のコントロールチェンジ(CC#5、#65、#68、#84)は受信されますが、現在のバージョンは常にポリフォニック動作のため、モノフォニック時のみ有効となるグライド・レガート効果は聴感上確認できません。

- チャンネルは常にオムニオフ・ポリフォニックとして動作します(モード3固定)。